TD53V60接线手册

Ver 1.0

目  录

1. TD53V60 主要接口介绍	2

1.1  TD53V60 接口图	2

2.附录：各个接口基本接法	5

2.1 DIP1 电源接口	5

2.2 DIP1 网络接口	5

# 1. TD53V60 主要接口介绍

## 1.1  TD53V60 接口图

1.2  TD53V60功能接口管脚定义

DIP1：电源输入和网络接口

| 1 | DC12V |
| --- | --- |
| 2 | GND |
| 3 | Rx- |
| 4 | Rx+ |
| 5 | Tx- |
| 6 | Tx+ |
| 7 | RST |
| 8 | ACT |

DIP2：28P软排线

DIP3：灯板控制信号输入输出接口

| 1 | 告警IO |
| --- | --- |
| 2 | 红外灯正极 |
| 3 | 白光灯正极 |
| 4 | 红外/白光负极 |

DIP4：音频输入接口

| 1 | 音频输入信号 |
| --- | --- |
| 2 | GND |

DIP5：音频输出接口

| 1 | 扬声器正极 |
| --- | --- |
| 2 | 扬声器负极 |

DIP6：TF卡插口

TF卡插口

DIP7：复位键

支持板端复位

DIP8：IRCUT

| 1 | IR-CUT+ |
| --- | --- |
| 2 | IR-CUT- |

DIP9：水平电机接口

| 1 | 4相 |
| --- | --- |
| 2 | 3相 |
| 3 | 2相 |
| 4 | 1相 |
| 5 | 12V |

DIP10：垂直电机接口

| 1 | 4相 |
| --- | --- |
| 2 | 3相 |
| 3 | 2相 |
| 4 | 1相 |
| 5 | 12V |

DIP11：IRCUT

| 1 | IR-CUT+ |
| --- | --- |
| 2 | IR-CUT- |

DIP12：电源

| 1 | DC12V |
| --- | --- |
| 2 | GND |

DIP13：外置接口

| 1 | 12V |
| --- | --- |
| 2 | 地 |
| 3 | 告警输出IO/功放IO |
| 4 | 音频输出 |

DIP14：28P软排线

DIP15：灯板控制信号输入输出接口

| 1 | 红外灯正极 |
| --- | --- |
| 2 | 白光灯正极 |
| 3 | 红外/白光负极 |

DIP16：天线接口

连接天线

# 2.附录：各个接口基本接法

## 2.1 DIP1 电源接口

2  3 4 5 6 7

DIP1

12V电源

12V

地

## 2.2 DIP1 网络接口

例一：直接用网线连接的方法

3    4    5    6     7    8

接RST复位按钮

2

1

3

6

网络连接状况指示灯

GND

例二：先引出一个RJ45座，再使用交叉线和PC连接的方法

1.TX+

2.TX-

3.RX+

4.NU

5.NU

6.RX-

7.NU

8.NU

RJ45 Pin脚

3  4  5  6  7  8

DIP2

交叉线

绿色指示灯